简要使用说明

交互终端上运行的软件共有四个，包括“同步复制软件”、“数值预报生成软件”、“报文生成软件”和“报文传输软件”。其中，“同步复制软件”将相关气象数据文件从气象服务器同步至交互终端供其它软件使用，“数值预报生成软件”生成各飞行高度层的高空风场温度场数据，“报文生成软件”实现气象报数据格式的转换，“报文传输软件”将气象报数据和高空风场温度场数据通过串口向流控中心系统发送。各软件具体使用配置如下：

- 同步复制软件（FileRep.exe）

安装在工控机上，分别只修改原始路径和目的路径，其他参数不做改动：

- 将服务器上的共享目录映射成Z盘；

- 为“气象信息预处理软件”提供数据源：原始路径：Z:\CCTV\QXB\ARMY\，目的路径：E:\PREDATA\CCTV\QXB\ARMY\

- 为“数值预报生成软件”提供数据源：原始路径：Z:\CCTV\QXB\COUNTRY\，目的路径：E:\PREDATA\CCTV\QXB\COUNTRY\

- 其中E:\PREDATA\CCTV\QXB\COUNTRY\需要设置成共享，同时即是“数值预报生成软件”中所映射的N盘

效果如下图

- 数值预报生成软件（mainjq.exe）

- 将压缩包“数值预报生成软件.rar”解压至工控机本地硬盘的E盘根目录下，会生成两个文件夹data和nwf1；

- 找到nwf1文件夹内zlpath.txt内第一行。为输出文件路径，必须手动修改！修改为“E:\KG\SH\”；

- 将e:\cctv\qxb\country目录映射为网络盘，盘符为N（不可自定义盘符）；

- 本软件 “任务计划”启动运行，使用系统控制面板中“任务计划”添加任务计划，设定任务为nwf1文件夹下的程序mainjq.exe，每日执行两次，时间分别为凌晨1点30分与中午11点30分（依据各地CCTV到报情况可做适当调整）。

- 报文生成软件（MSG.exe）

将“报文生成软件.rar”解压至工控机本地硬盘E盘根目录下，会生成“报文生成软件”文件夹，打开文件夹，双击“MSG.exe”打开程序，主界面如下：

在报文转换（“开始解报”）之前，请在“设置”内设置好输入输出路径，在“实况报、危险报转发站点选择”内选择好所需站点，在“高空风报格点范围选择”内选择好所需格点范围。

- 站点选择

- 在主界面点击按钮“实况报、危险报转发站点选择”即能进入站点选择界面；

- 通过区域选择下拉菜单快速定位区域范围，通过“添加—>”按钮从左侧列表框内逐条添加所需站点到右侧列表框；

- 点击右侧列表内需要删除的站点，通过“<—删除”按钮单条删除；

- 当左侧待选列表内有站点时，可点击“添加>>”按钮完成全选；

- 当右侧已选列表内有站点时，点击“<<删除”按钮完成全删；

- 选择完毕后，点击“确认选择”按钮完成站点选择。

- 格点选择

- 在主界面点击按钮“高空风报格点范围选择”即能进入格点范围选择界面；

- 根据需求左键点击地图区域任意格点，选中该格点，右键点击已选格点取消选中；

- 需要选择全部格点请点击界面右侧“全选”按钮；

- 点击“清空重选”按钮，将地图区域所选格点全部取消选中；

- 选择完毕后，点击“确定”按钮完成格点范围选择。

- 输入输出路径配置

- 在主界面点击按钮“设置”即能进入设置界面完成输入输出路径、本站信息、文件保存数量设置；

- 将服务器上的共享目录映射成Z盘，原始路径设置：军队实况（名成形如KJ2009112500.DM、KJ20091118.DMW的文件，存放路径一般设置为Z:\data\Jdsk，若该文件夹中无数据或该文件夹不存在，可联系空军气象中心解决），数值预报（名称形如NWP2_2007041708.DAT的文件，存放路径一般设为E:\KG\SH）；

- 输出路径：本软件生成气象报文件，每日一个，文件名为qxbYYYYMMDD.txt，其中YYYYMMDD为年月日。该气象报文件的输出路径，用户根据需要自行设置。应注意该气象报文件输出路径应与“报文传输软件”的输入软件应一致；

- 本站信息：输入固定站号“000”即可；

- 保留文件数：用来显示和修改存放气象报文件的数量，上限为999。

- 开始解报

- 站点、格点、路径等设置完毕后返回主界面点击“开始解报”按钮开始报文生成。

- 报文传输软件（WRTrans.exe）

- 安装在工控机上（需要Pcomm.dll），将“报文生成软件”生成的气象报通过串口向外发送。

- 用户根据需要设置数据输入路径和数据输出端口、速率。数据输入路径应与“报文生成软件”输出路径相同。

附录：气象信息预处理软件

“气象信息预处理软件”（Qxbwzlrj.exe）可生成固定站号的军队实况报和军队危险报，若无法取得固定站号的军队气象报，可在交互终端上运行本软件以获得固定站号的军队气象报。其主界面与参数界面设置如下：

主界面如下图所示，在本应用中只有cctv数据可作为数据源，因而只需勾选cctv（注意红框部分），软件运行可勾选自动，点击菜单栏的“系统配置”可运行参数进行设置。

设置界面：主要设置以下三个参数“输入路径”、“输出路径”、“是否处理该路数据”，如下图：（注意红框部分）

注意：

1）若使用本软件生成固定站号的军队气象报，需将“报文生成软件”的“军队实况”输入路径改为“E:\stddata\Jdsk”。

2）本软件运行需要站号表文件，每年更新一次，可联系空军气象中心解决。